I primitivi abitanti dei bassi fondali litoranei praticando la pesca avevano osservato un processo costante che si verificava in tutte le lagune, nei bassi fondali e nelle foci dei fiumi per cui, in certi mesi dell'anno, alcune specie di pesci allo stato neonato entrano attraverso le bocche di porto (MONTATA), trovano in essa il loro pascolo ottimale e si accrescono. In altri periodi escono (CALATA) dalla laguna o per riprodursi, o per sfuggire alle gelate invernali, o ad un'acqua troppo calda d'estate.

Da queste osservazioni è scaturita l'elaborazione di sistemi di cattura e in seguito di recinzione di vasti tratti salmastri nei quali il pesce restava intrappolato al momento della discesa verso il mare.

Nelle valli a seragia lo specchio d'acqua viene circondato con una parete continua, saldamente fissata costituita da pali, grasiole e pertiche legate tra loro con particolari vimini; il livello delle acque interne dipende quindi da quello delle acque esterne.

Le valli da pesca della laguna veneta sono soprattutto delle valli ad argini costituite da uno specchio d'acqua che viene circondato con argini e dighe di terra provviste di:

CHIAVICHE sono delle paratoie che regolano il flusso dell'acqua, perciò il livello dell'acqua all'interno della valle è indipendente da quello della laguna;

CHIARO DI VALLE è un bacino di allevamento del pesce profondo 30 - 80 cm.

COLAURO o LAVORIERE è un canale di raccolta del pesce. I pesci tra ottobre e dicembre hanno la tendenza a ritornare al mare spinti dalla diminuzione di temperatura che avviene all'interno delle valli e agli stimoli riproduttivi. Le chiaviche vengono aperte e l'acqua della laguna più calda immessa negli specchi vallivi agisce da richiamo per i pesci che si incanalano nel colauro.

OTELA o PASSAVANTI è costituita da una serie di griglie che servono per catturare il pesce; un tempo venivano costruite con pali e canna palustre raccolta nelle stesse valli, oggi sono sostituite da strutture in cemento munite di griglie metalliche.

PESCHIERE DI SVERNO sono costituite da una serie di canali profondi da 3 a 6 metri che durante l'inverno offrono, al pesce che non è  stato raccolto, riparo dai venti, una apprezzabile capacità termica e sufficiente scorta di ossigeno in caso di gelate. Tra un canale e l'altro ci sono delle strisce di terreno nelle quali vengono coltivate le tamerici, tipiche piante frangivento. I canali sono collegati tramite CANALI DI COMUNICAZIONE profondi 80 - 150 cm.

CASONE è costituito da una serie di costruzioni vallive adibite ad abitazione dei vallesani e alla custodia delle attrezzature da lavoro.