Le condizioni di una valle sono molto instabili e diverse anche da valle a valle con caratteristiche particolari e variabili anche nel corso delle stagioni; occorre quindi mantenere le condizioni ambientali delle valli il più possibile vicino a quelle ottimali delle specie allevate.

L'allevamento di alcune specie ittiche è perciò subordinato:

- alla qualità delle acque di cui si dispone,

- alle diverse esigenze del pesce al variare delle stagioni e della sua età,

- alle immissioni di acqua dolce,

- alle condizioni atmosferiche che influenzano la maggiore o minore evaporazione,

- al fondo vallivo.

Le valli ricevono una provvista naturale di pesce per montata dal mare, ma la vera ricchezza della coltivazione si fonda sulla semina del pesce novello che, pescato in zone più favorevoli o allevato artificialmente, viene poi seminato nelle valli.

Il novellame deve acclimatarsi nelle nuove acque della valle. E' questo il periodo più delicato in quanto il suo sviluppo dipende dalle corrette condizioni ambientali (leggera acqua corrente, salsedine, temperatura costante, areazione, nutrienti..)

Il novellame viene perciò sistemato in una zona separata e qui rimane per circa due mesi passati i quali passerà per mezzo delle chiaviche nei vasti chiari di valle.

FONDO VALLIVO - Notevole importanza riveste anche il fondo vallivo, generalmente melmoso, ricco di detriti organici e sedimenti, ricoperto da praterie di fanerogame marine e da alghe di diverse specie in cui sono presenti vari invertebrati che vivono sul fondo o in stretto rapporto con questo.

Nei chiari di valle in alcuni casi si effettuano interventi di fertilizzazione ed aratura del fondo aratura del fondo, che permettono di aumentare gli elementi nutritivi e quindi la produttività.

PLANCTON - Del plancton dobbiamo considerare sia la componente fitoplanctonica che quella zooplanctonica.

FITOPLANCTON è l'insieme degli organismi vegetali microscopici presenti in sospensione nell'acqua, rappresenta il primo anello della catena alimentare di una laguna ed è costituito da Diatomee, Dinoflagellati, Silicoflagellati, Euglenoficee, Fitoflagellati.

ZOOPLANCTON è l'insieme degli organismi animali microscopici presenti nell'acqua sia allo stadio larvale che adulto costituita da minuscoli Crostacei (Copepodi, Cladoceri), larve di Decapodi, Lamellibranchi, Gasteropodi, Anellidi Policheti, Pesci Ossei e rappresenta il secondo anello della catena alimentare.

La densità sia della componente vegetale che animale del plancton presenta un andamento stagionale specifico per ogni specie rappresentata.

ACQUE - Le acque vallive sono soggette a cambiamenti repentini di salinità e di temperatura:

Salinità variabile tra 5-32 per mille (apporto acque dolci, mareggiate, evaporazione...).

Le temperature delle valli variano tra 1° C (inverno) e 32° C (estate).

Le temperature medie operative vanno dai 14° C ai 28° C.

Le temperature ottimali per la vallicoltura sono tra 20° C e 24° C.

L'andamento produttivo della valle è  condizionato da temperature estive molto elevate e raffreddamenti invernali repentini che minacciano la sopravvivenza del prodotto.

Queste condizioni consentono l'allevamento soltanto di alcune specie ittiche eurialine (specie in grado di sopportare variazioni di salinità) ed euriterme (specie in grado di sopportare variazioni di temperatura): Branzino, Orata, 5 specie di Cefali (Volpina, Bosega, Caustelo, Lotregan, Verzolata) e Anguille che si riproducono tutte in mare.