SCELTA DEL SITO

L'individuazione di un sito in laguna per l'allevamento di mitili richiede la valutazione di molti fattori:

- esistenza di canali abbastanza profondi, almeno 3 metri;

- presenza di acque con caratteristiche sufficienti di salubrità;

- dinamismo idraulico necessario sia alle colture che al mantenimento dei fondali;

- previsione di impianti con caratteristiche, palificazione e capanni rispondenti alle esigenze paesaggistiche;

- previsione di strutture in grado di consentire la libera navigazione;

- garanzia di pulizia del fondale dai gusci di mitili nelle zone in cui il dinamismo delle maree risulti frenato.

DESCRIZIONE IMPIANTO

Nelle lagune e nelle zone di mare interne viene adottata la tecnica del vivaio su palafitte, anche se le varie zone adibite a miticoltura hanno delle caratteristiche diverse nella struttura della palafitta.

Nella laguna di Venezia gli allevamenti sono localizzati nei bacini di Malamocco e Chioggia lungo i bordi dei canali lagunari dove la profondità dell'acqua è di circa 5 metri.

Il vivaio è  composto da circa 10 campate distanti tra loro circa 10 metri: le campate di testa sono costituite da due pali infissi nel fondale rinforzati con un palo obliquo posto verso l'interno; invece le campate interne sono sorrette solo da due pali infissi nel terreno. I pali servono da supporto a delle traversine lunghe circa 6 metri che sorreggono le cime che costituiscono l'intelaiatura del vivaio. A queste cime vengono appese le calze o reste, contenenti i semi dei mitili, di circa 2 metri di lunghezza.

Ogni campata dista dall'altra 6 - 8 metri per permettere il passaggio delle barche addette alla lavorazione.

Spesso sono presenti nelle vicinanze dei casoni su palafitte che servono per riporre gli attrezzi ed operare le prime lavorazioni.

MATERIALE DA UTILIZZARE

- palificazione: esclusivamente in legname di essenza forte: (quercia, rovere,  acacia, castagno...);

- traversi di collegamento trasversale: palificazione esclusivamente in legname (larice, quercia...);

- cavi di collegamento longitudinale: acciaio zincato o materiale sintetico resistente.